Zamierzenie budowlane:

Projekt rozbiórki nieużytkowanego budynku przedszkola, wiaty śmietnikowej na działkach 3618/2 oraz 3612/2 w Nisku przy ulicy Gisgesa 1 wraz z instalacjami pozabudynkowymi: wodną , przyłączem kanalizacji, przyłączem gazu, przyłączem energetycznym oraz oświetleniem terenu oraz rozbiórka utwardzonych nawierzchni dróg i ścieżek pieszych.

Lokalizacja:

ul. Gisgesa 1, 30-307 Kraków

dz. nr ewid. 3618/2, 3612,2, (obręb ewid. Nisko)

Inwestor:

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27

29-400 Tarnobrzeg

Projekt:

Pracownia Projektowa F-11

Dr hab. inż. arch Marcin Furtak prof. PK

ul. Olszańska 7A

31 - 513 Kraków

tel. (12) 411 - 31 - 02

PROJEKT ROZBIÓRKI  BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z INSTALACJAMI POZABUDYNKOWYMI

## Rozbiórka budynku garażowego

### Lokalizacja i opis ogólny

Budynek przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany jest w środkowej części terenu inwestycji to jest działek nr 3618/2 oraz 3612/2  przy ul. Gisgesa 1 w Nisku.

Budynek jest parterowy, częściowo podpiwniczony. Nie posiada dokumentacji archiwalnej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie leży na obszarze Natura 2000.

Budynek przedszkola mieści się zgodnie z „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko”  zatwierdzonego uchwałą nr XXII/242/2000 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 24.08.2000 z późn. zmianami  w strefie ochrony konserwatorskiej K1 obejmującej teren historycznego układu urbanistycznego miasta Nisko  wraz z naturalnym przedpolem od strony rzeki San  z zachowaną historyczną zabudową, naturalnym zadrzewieniem ciekami wodnymi oraz w strefie ochrony konserwatorskiej B-2 obejmującej układ urbanistyczny miast Niska wraz z historyczną zabudową i zachowanym  podziałem działek. Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej najbliższym sąsiedztwie nie występują stanowiska archeologiczne ani też inne obiekty objęte indywidualna formą ochrony konserwatorskiej tj. wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków Budynek był użytkowany jako przedszkole. Od wielu lat stoi pusty i niszczeje.

Odległość budynku objętego rozbiórka od granic nieruchomości sąsiednich przekracza 8 metrów jest więc większa od jego wysokości.

### Stan istniejący i dane techniczne

Budynek składa się z dwóch części:

- - szkieletowego parterowego budynku przedszkola  i częściowo podpiwniczonego murowanego budynku kotłowni. Część o konstrukcji szkieletowej ma kształt litery U. Obiekt posadowiony na głębokości około 1,7 metra  wysokości 3,9 metra. W części związanej z funkcjonowaniem przedszkola posiadał konstrukcje szkieletową z okładzina z płyt wiórowych. Tylko pomieszczenia kotłowni posiadały konstrukcje  o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony. Ściany murowane z  cegły pełnej obłożone płytami OSB. Stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej, jednospadowy o nachyleniu ok 5°. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Podłogę na gruncie stanowi podkład betonowy. Fundament z bloczków betonowych. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Do budynku doprowadzony jest przyłącz wody, przyłącz gazu, oraz prądu

- - murowanego częściowo podpiwniczonego budynku kotłowni. Strop na d kotłownia żelbetowy z elementów prefabrykowanych typu płyty panwiowe. Dach kryty papą. Nad budynkiem góruje w chwili obecnej komin z kotłowni o wysokości 9 metrów stojący na styku części murowanej i szkieletowej.

- wokół budynku wykonany jest taras betonowy ze schodami

Budynek przedszkola jest w chwili obecnej w złym stanie technicznym.  Budynek przez wiele lat nie był ogrzewany, są liczne ubytki w przeszkleniach. Ściany są zawilgocone i zagrzybione.

Budynek kotłowni jest w lepszym stanie jakkolwiek i w nim wyraźne są ślady zawilgoceń i zagrzybień.

Do budynku doprowadzona były:

- woda ze studni zlokalizowanej na działce 3618/2

- dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej

- przyłącz prądu

- przyłącz gazu.

Wszystkie instalacje na działce są nieczynne.

Wszystkie instalacje na terenie działki zostaną zdemontowane do granicy działki.

Wymiary budynku przedszkola z murowana cześcią mieszczącą kotownie:

- elewacja południowa (wym. zewnętrzny): 48,2

- elewacja wschodnia (wym. zewnętrzny): 39,2m

- szerokość traktu wschód- zachód – 10 m

- szerokość traktu północ południe – 12 metrów

- elewacja wschodnia ( część murowana – kotłownia) – 15,3m

- elewacja pólnocna ( część murowana kotłownia) – 11,3m

- wysokość maksymalna: 4,50

- powierzchnia zabudowy: 1100m2

- kubatura: ok. 4950m3

- odległość od granicy działki ( najmniejsza) :

od północnej – 13,7m

od zachodniej – 8,2 m

od południowej  - 25,6

od wschodniej 16,8

- odległość od innych obiektów:

Od budynku inwentarskiego na dzaiłce 3622 – 22,4m

Od budynku usługowego na działce 1617 – 36/5m

Od strony zachodniej brak zabudowań na działkach sąsiednich

Od budynku gospodarczego na działce 3612/1 – 37,7m

Od budynku gospodarczego na działce 3618/1 -  44,6m

Od budynku gospodarczego na działce 3619/1 – 40,1m

Od budynku mieszkalnego na działce 3621/3 – 31,7m

Od strony zachodniej budynki zlokalizowane są po drugiej stronie ulicy Gisgesa, odległość wynosi co najmniej 45m

Rozbiórce podlega również wiata śmietnikowa mieszcząca się w północnej części działki

Wymiary wiaty to 4,8 na 4,9metra.  Wiata zlokalizowana jest 4 metry od północnej i zachodnie granicy działki.

Wiata jest murowana że ścianami ażurowymi ( prześwit między dachem i ścianami),  kryta blacha falistą. Posadzkę stanowi klepisko.

Rozbiórką objęte są również instalacje w obszarze działki.

- nieczynny przyłącz prądu

- okablowanie oświetlenia  wraz z pozostałościami opraw.

- studnia wraz z instalacją wody do budynku,

- nieczynny przyłącz gazu

### Opis zakresu i sposób przeprowadzania rozbiórki

#### Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót, fakt ich rozpoczęcia zgłosić w komórce nadzoru budowlanego .

Na istniejącym ogrodzeniu wykonać oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, zwłaszcza przy bramie wjazdowej, z zamieszczoną informacją o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazem wstępu osób nie biorących udziału w pracach rozbiórkowych.

#### Kolejność wykonania robót.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać w odwrotnej kolejności do robót prowadzonych w czasie wznoszenia budynku.

Należy kolejno dokonać rozbiórki:

•  Pokrycia wraz z obróbkami

•  Konstrukcji drewnianej dachu

•  Ścian zewnętrznych z cegły pełnej

•  Ścian fundamentowych

##### Rozbiórka pokrycia

Przed przystąpieniem do rozbiórki pokrycia należy wykonać rusztowanie na zewnątrz rozbieranego budynku. Rozpocząć od rozbiórki pokrycia z blachy, izolacji bitumicznej, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.

##### Rozbiórka konstrukcji dachu

Rozbiórkę prowadzić przez demontaż elementów niepodpierających inne elementy więźby.

##### Rozbiórka ścian zewnętrznych

Rozbiórkę ścian rozpocząć od odbicia tynku. Następnie dokonać demontażu wypełnienia ścian. Rozbiórki dokonać ręcznie lub mechanicznie. Gruz załadować i wywieźć na wysypisko.

##### Rozbiórka stóp fundamentowych i fundamentów

Ściany fundamentowe należy odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Powstały gruz załadować i wywieźć.

Wszystkie zagłębienia terenu powstałe po usunięciu elementów betonowych znajdujących się poniżej poziomu terenu należy wypełnić żwirem, zaś wierzchnia warstwę grubości 20-30 cm zasypać gruntem rodzimym.

Teren po wykonanej rozbiórce uporządkować.

##### Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież robocza, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku.

Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujących na placu budowy, dla zachowania bezpieczeństwa w trakcie rozbierania poszczególnych elementów konstrukcji budynku należy:

- zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce pokrycia oraz demontażu elementów więźby dachowej – prace rozpoczynać dopiero po podparciu elementów więźby grożących zawaleniem.

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.

- drewniane elementy więźby dachowej układać na placu składowym tak, aby nie blokować komunikacji.

Gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko.

Planowane rozbiórki nie naruszą praw osób trzecich. Lokalizacja obiektów rozbieranych oraz przyjęta technologia rozbiórki nie wpłynie na działki sąsiednie.

##### Uwagi końcowe

O zakończeniu rozbiórki i uporządkowaniu terenu powiadomić komórkę nadzoru budowlanego w Krakowie.

Z uwagi na zakres prac i termin ich wykonania nie jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

### Dokumentacja fotograficzna

Zdjęcie 1. widok części murowanej - kotłowni

Zdjęcie 2. Widok od strony zachodniej - wejście

Zdjęcie 3.Widok od strony zachodniej

Zdjęcie 4. Widok skrzydła południowego.

Zdjęcie 5.Widok elewacji zachodniej

Zdjęcie 6.Widok wiaty śmietnikowej

Opracował:

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak